Техническая документация

Система детекции объектов для БПЛА

1. Архитектура системы

A [Входное видео] --> B [Обработка кадра]

B --> C [Отслеживание движения камеры]

B --> D [Детекция объектов]

C --> E [Глобальная система координат]

D --> F [Локализация объектов]

E --> F [Локализация объектов]

F --> G [Накопление координат]

G --> H [Кластеризация DBSCAN]

H --> I [Карта объектов]

2. Детекция объектов

Алгоритм обработки изображения:

def detect_objects(self, frame):

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

binary = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,

cv2.THRESH_BINARY_INV, 11, 2)

kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)

processed = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

processed = cv2.morphologyEx(processed, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

contours, _ = cv2.findContours(processed, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

valid_contours = [cnt for cnt in contours if min_area < cv2.contourArea(cnt) < max_area]

return valid_contours

Ключевые этапы:

Адаптивная бинаризация:

- Использует гауссово среднее в окрестности 11×11 пикселей

- Инвертированный порог (THRESH_BINARY_INV) для выделения темных объектов

- Формула: pixel = 255 if pixel < mean - 2 else 0

Морфологические операции:

- Открытие (морфологическое): Удаление мелких шумов

- Закрытие (морфологическое): Заполнение мелких отверстий

- Ядро 3×3 пикселя

Поиск контуров:

- Режим RETR_EXTERNAL: Только внешние контуры

- Метод аппроксимации CHAIN_APPROX_SIMPLE: Сжатое представление

Фильтрация контуров:

- Минимальная площадь: 100 пикселей

- Максимальная площадь: 10,000 пикселей

- Отсев слишком мелких и крупных объектов

3. Отслеживание движения камеры

Алгоритм оптического потока:

def track_camera_movement(self, prev_frame, curr_frame):

prev_pts = cv2.goodFeaturesToTrack(prev_frame, maxCorners=200,

qualityLevel=0.01, minDistance=30, blockSize=3)

curr_pts, status, _ = cv2.calcOpticalFlowPyrLK(prev_frame, curr_frame, prev_pts, None)

H, _ = cv2.estimateAffinePartial2D(valid_prev, valid_curr)

H_full = np.vstack([H, [0, 0, 1]])

return H_full

Параметры и методы:

Выбор точек отслеживания:

- Алгоритм Shi-Tomasi (goodFeaturesToTrack)

- Качество точек: 0.01 (1% лучших точек)

- Минимальное расстояние: 30 пикселей

Оптический поток Лукаса-Канаде:

- Пирамидальная реализация (PyrLK)

- Размер окна: 15×15 пикселей

- Уровни пирамиды: 2

- Критерии остановки: 10 итераций или точность 0.03

Оценка движения:

- Аффинное преобразование (estimateAffinePartial2D)

- Учитывает: Сдвиг, вращение, масштабирование

- Минимальное требование: 5 точек соответствия

Накопление преобразований:

self.accumulated_homography = self.accumulated_homography @ H

- Матричное умножение для композиции преобразований

- Построение глобальной системы координат

4. Система координат и трансформация

Преобразование координат объектов:

global_point = self.accumulated_homography @ np.array([cx, cy, 1])

global_point /= global_point[2]  # Нормализация

Матрица гомографии:

[ h11  h12  h13 ]

[ h21  h22  h23 ]

[ 0    0    1   ]

- h11, h22: Масштабирование

- h12, h21: Сдвиг/вращение

- h13, h23: Трансляция

- Нормализация: Перевод из однородных координат в декартовы

Визуализация:

- Контуры объектов: Зеленый (0,255,0)

- Центры масс: Красные точки (0,0,255)

- Текст координат: Белый (255,255,255)

5. Постобработка координат

Алгоритм кластеризации DBSCAN:

def postprocess_coordinates(self):

coords = np.array(self.global_coordinates)

db = DBSCAN(eps=50, min_samples=1).fit(coords)

for label in set(db.labels_):

cluster_points = coords[db.labels_ == label]

mean_coord = np.mean(cluster_points, axis=0)

clustered_coords.append(mean_coord)

self.global_coordinates = clustered_coords

Параметры DBSCAN:

- eps=50: Максимальное расстояние между точками кластера (пиксели)

- min_samples=1: Минимальное количество точек для образования кластера

- Метрика расстояния: Евклидово расстояние по умолчанию

Обработка результатов:

- Удаление шума (label = -1 не обрабатывается)

- Усреднение координат внутри кластера

- Сохранение только усредненных координат

6. Фильтры и их параметры

1. Адаптивный пороговый фильтр:

- Тип: Гауссово среднее

- Размер блока: 11×11 пикселей

- Константа вычитания: 2

- Назначение: Выделение темных объектов на светлом фоне

2. Морфологические фильтры:

- Открытие: Удаление шумов (белый шум на черном фоне)

- Закрытие: Заполнение отверстий в объектах

- Ядро: 3×3 квадратное

- 3. Фильтр оптического потока:

- Пирамидальный Лукас-Канаде

- Весовое окно Гаусса: 15×15

- Уровни пирамиды: 2

4. Геометрический фильтр контуров:

- Площадь: 100 < area < 10,000 пикселей

- Отсев артефактов и слишком крупных элементов

5. Пространственный фильтр DBSCAN:

- Радиус кластеризации: 50 пикселей

- Минимальный размер кластера: 1 точка

- Назначение: Устранение дубликатов от многократной детекции

7. Поток обработки видео

Основной цикл:

while True:

ret, frame = cap.read()

curr_gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Отслеживание движения

H = self.track_camera_movement(prev_gray, curr_gray)

self.accumulated_homography @= H

# Детекция объектов

contours = self.detect_objects(frame)

# Обработка объектов

for cnt in contours:

cx, cy = calculate_centroid(cnt)

global_point = self.accumulated_homography @ [cx, cy, 1]

self.global_coordinates.append(global_point[:2])

draw_visualization(frame, cnt, cx, cy, global_point)

out.write(frame)

prev_gray = curr_gray.copy()

Особенности реализации:

Эффективность:

- Работа с grayscale для оптического потока

- Обработка только значимых контуров

Точность:

- Компенсация движения камеры

- Накопление преобразований с матричным умножением

Устойчивость:

- Проверка статуса оптического потока

- Обработка ошибок вычисления матрицы

8. Выходные данные и формат

Файл координатной карты:

Объектная карта координат (относительно точки взлета):

X       Y

1205    843

3056    1280

-845    2560

Структура данных:

- Заголовок с описанием системы координат

- Таблица координат в формате TSV (X\tY)

- Координаты целочисленные (пиксели)

Интерпретация координат:

- Начало координат: Первый кадр видео

- Ось X: Горизонтальное направление

- Ось Y: Вертикальное направление

- Единица измерения: Пиксели (относительные)

9. Ограничения и рекомендации

Текущие ограничения:

- Зависимость от контраста объектов

- Нет трекинга отдельных объектов между кадрами

- Относительная система координат без привязки к GPS

Калибровка параметров:

| Параметр | Значение | Направление оптимизации |
| --- | --- | --- |
| min_area | 100 | Зависит от высоты полета |
| max_area | 10000 | Зависит от размера объектов |
| eps (DBSCAN) | 50 | Зависит от плотности объектов |
| qualityLevel | 0.01 | Увеличение для стабильности |
| winSize (LK) | 15 | Увеличение для плавного движения |